gedit barrel_shifter_conv.v

`timescale 1ns/1ps

module barrel_shifter_conv (

input  wire [7:0] data_in,

input  wire [2:0] shift,

output wire [7:0] data_out,

output wire [7:0] stage0_out,

output wire [7:0] stage1_out

);

// Stage 0: shift left by 1

assign stage0_out = shift[0] ? {data_in[6:0], 1'b0} : data_in;

// Stage 1: shift left by 2

assign stage1_out = shift[1] ? {stage0_out[5:0], 2'b00} : stage0_out;

// Stage 2: shift left by 4

assign data_out   = shift[2] ? {stage1_out[3:0], 4'b0000} : stage1_out;

endmodule